Руководство по подготовке ОС к запуску ПО «Глолайм»		
ver.2.0 от 26.02.2021 по н.в.

Оглавление

- Описание

- Настройка среды ОС WinNT (WinNt)

-Установка Framework 3.5

- Отключение служб «Обновление Windows»и «Брандмауэр Windows»

- Отключаем сообщения уведомлений

- Установка фонового изображения «Глолайм»

- Расширяем второй экран

- Определение сенсорного Экрана

- Параметры панели задач

3. Настройка сетевого адаптера (WinNt, WinCE)

4. Установка драйверов периферийных устройств (WinNt)

5.   Установка драйвера считывателя(WinСЕ)

6.   Установка ПО Глолайм (WinNt)

7.	Установка ПО Глолайм (WinСЕ)

8.   Получение пароля для Glolime.Repair.

9.   Завершающая проверка

- Описание

Данное руководство предназначено для использования опытным пользователем ПК. Описан процесс подготовки ОС для корректной работы ПО «GLOLIME» (Глолайм)

- Настройка среды ОС WinNT(WinNt)

- Установка Framework 3.5 (если компонент уже имеется пропускаем этот пункт).

Рекомендована установка компонента online через <Включение и отключение компонентов Windows>.

- Отключение служб «Обновление Windows» и «Брандмауэр Windows». Выключаем службы и отключаем их автозапуск.

В «Автозагрузке» отключаем всё, оставляем только «звук(HDaudio)»

- Отключаем сообщения уведомлений.

Убираем все галочки в «Панель управления\Система и безопасность\Центр безопасности и обслуживания\Изменить параметры компонента "Центр безопасности и обслуживания"».

Убираем галочку «Получать уведомления от приложений» в разделе «Параметры\Уведомления и действия».

- Установка фонового изображения «Глолайм».  На прилагаемом носителе имеется файл логотипа «Глолайм» под именем «GlolimeLogo.jpg», копируем его на жесткий диск и устанавливаем его как фоновое изображение.

- Расширяем второй экран (экран покупателя).

Параметры экрана>Расширяем мониторы, экран оператора выставляем основным, выбираем схему (перевернутая или обычная), выставляем корректное разрешение для обоих экранов.

Персонализация>Экран блокировка, выставляем отключение дисплея «10 мин», отключение диска «никогда». Положение фонового изображения выставляем «Растянуть»

- Определение сенсорного Экрана. «Панель управления\Параметры планшетного компьютера\ далее кнопка «установить», после нажимаем на основной экран пальцем.

- Параметры панели задач. В параметрах панели задача выставляем следующие ключи в <Закрепить панель задач>On, <Автоматически скрывать панель в режиме рабочего стола>On, , <Автоматически скрывать панель в режиме планшетного …>On, <Показывать панель задач на всех дисплеях>Off.

- Кнопка питания

Параметры> электропитание задаем действие «выключение» для кнопки выключения PC. Для остальных кнопок ставим действие «не требуется»

- Настройка сетевого адаптера. (WinNt, WinCE)

- Отключаем беспроводной адаптер. (Если устройство не будет работать по Wi-Fi)

- Для проводного адаптера выставляем адресацию, если сеть будет закрытой. Проверяем «Связность» в закрытом сегменте, используем средства диагностирования Windows. Рекомендовано для терминала Раздачи выставлять первый адрес из выделенной подсети (в дальнейшем при смене терминалов меньше путаницы).

- Выставляем ДНС 8.8.8.8 (на случай перехода на открытый сегмент).

4.   Установка драйверов периферийных устройств(WinNt)

- Устанавливаем драйвера для принтера, Модель (ширину ленты) ставим 80мм

04_1 PrintDrivers\RongTaDriverInstall.exe для принтера Rongta

04_1 PrintDrivers\Drayver-RP_700_Windows_SV1_00_01> setup.exe для принтера Partner.

Устанавливаем необходимый принтер как «принтер по умолчанию», печатаем тестовую страницу из Windows

- Устанавливаем драйвера для считывателя, второго экрана, убираем режим планшета.

04_2>setup.exe(подходит для считывателей ACR 1252,1281). В Диспетчере устройств проверяем корректно ли определился считыватель в пункте «Чтение смарт Карт»

04_3>vcredist.x86.exe  Подключает второй экран

04_4>AllowEdgeSwipe.reg Редактирование реестра убирает режим планшета

- Установка драйвера считывателя(WinСЕ)

Для терминалов Aclass Belfry, Glolime 7’, Glolime 10’ используются считыватели Glolime (Mifare v.5 и выше).

Драйвер UemUsbInstaller.exe>Устанавливаем. Далее при подключении считывателя появится окно указания драйвера, в окне пишем «uemusb» далее «ок».

- Установка ПО Глолайм(WinNt).

На прилагаемом носителе имеется файл \Glolime.RepairNT\Glolime.RepairNT.exe

Запуск 3-мя вариантами с дополнительными параметрами

-через кнопку «Выполнить»

-CMD с параметрами (том носителя «F:\» выбираем свой)

-через ярлык основного файла Glolime.RepairNT.exe

F:\ Glolime.RepairNT\Glolime.RepairNT.exe”http://school.glolime.ru/ccapi/”

Далее в окне программы Glolime.RepairNT выбираем ОС установки (WinNT), вводим пароль (см далее  п.8), нажимаем «подтвердить». Программа подгрузит в С:\glolime\файл autorun.exe и config.xml.

Добавляем ярлык С:\glolime\autorun.exe в автозагрузку.

- Установка ПО Глолайм(WinСE).

-Для терминала Glolime 7” и Glolime 10”

На прилагаемом носителе имеется файл \Glolime.Repair\Glolime.Repair.exe

Запуск 3-мя вариантами с дополнительными параметрами

-Через кнопку «Выполнить»

-CMD с параметрами (том носителя «F:\» выбираем свой)

-через ярлык основного файла Glolime.Repair.exe

F:\ Glolime.Repair\Glolime.Repair.exe”http://school.glolime.ru/ccapi/”

Далее в окне программы Glolime.Repair выбираем ОС установки (WinCE), вводим пароль (см. далее п.8), нажимаем «подтвердить».

Программа подгрузит в \glolime\ файл autorun.exe и config.xml.

Создаем ярлык\glolime\autorun.exe и перемещаем его в корень «Жесткого диска».

-  Для терминала AclassBelfry

Необходимо корневую папку «Подключенный том» переименовать в «glolime»

На прилагаемом носителе имеется файл \Glolime.Repair\Glolime.Repair.exe

Запуск по кнопке выполнить или из CMD с параметрами (том носителя «F:\» выбираем свой)

F:\ Glolime.Repair\Glolime.Repair.exe“http://school.glolime.ru/ccapi/”

Далее в окне программы Glolime.Repair выбираем ОС установки (WinCE), вводим пароль (см далее п.8), нажимаем «подтвердить». Программа подгрузит в папку\подключенный том\ файл autorun.exe и config.xml.

Копируем autorun.exe и config.xml на встроенный жесткий диск «eMMC»

Создаем ярлык eMMC\glolime\autorun.exe и перемещаем его в корень:/Windows/Автозагрузка/

- Получение пароля для Glolime.Repair.

Необходимо предварительно сделать запрос на получение пароля восстановления в тех.отдел Глолайм  в рабочее время через Telegramm https://t.me/joinchat/pOGHJzitBfs0Nzdi, либо по тел.: +7(812)334-93-84

Среднее время ответа 1 час

Запрос следующего вида:

№СОШ, Адрес (Регион) ,(раздача/буфет/совмещенное устройство),(WinNT/WinCE),адресация

- Чек лист/Завершающая проверка

- Терминал/Проводка/Считыватель/Блоки питания закреплены

-да

-нет>закрепить

- ПО Глолайм загружается без ошибок

-да

-нет>разобраться в причинах самостоятельно

-не помогло>сообщить в тех службу Глолайм, следовать рекомендации

- Проверяем работу тач скрина основного дисплея

-да

-нет>смотрим п.2 - Определение сенсорного Экрана.

- Синхронизация успешна (В ПО Глолайм Систменю>Отчет\Баланс\Меню).

Тест ЛВС можно проводить средствами Windows.

-да

-нет> не корректная адресация сетевого адаптера, проблемы с ЛВС, не настроена логика ЛВС

- Проверяем чтение карт (совершаем тестовую продажу и прикладываем карту учащегося, либо любую карту NFC. ПО Глолайм  выдаст сообщение по карте «Пользователь не найден»

-да

-нет> не подключен считыватель, не установлены драйвера считывателя

-не помогло>сообщить в тех службу Глолайм, следовать рекомендации

- Дисплей покупателя отображает список покупок

-да

-нет> не установлен драйвер второго экрана п.4

- Выполняем печать чека принтера (Кнопка отчета>Печать), если печати нет производим печать пробной страницы из Windows(принтер должен быть назначен «по умолчанию»),

-да

-нет> не подключен принтер, не установлены драйвера, принтер не назначен как «принтер по умолчанию»

-не помогло> замена принтера

Глолайм, 2021г